常熟市住房和城乡建设局文件

常住建〔2019〕255号

关于2019年下半年度全市工程质量安全

提升行动专项抽查情况的通报

各工程建设、施工、监理单位，建管处（安监站）、质监站、城建监察大队, 各镇人民政府、各街道办事处、常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区建管部门：

为深入推进我市工程质量安全提升行动，有效落实工程建设参建各方质量安全主体责任，切实消除建筑施工质量安全隐患，全面提升我市房屋市政工程质量安全监管水平，根据我市工程质量安全提升行动实施方案的部署及年度工作安排，我局于2019年10月22日至11月4日，组织开展了2019年下半年度全市工程质量安全提升行动专项抽查活动，现将检查有关情况通报如下：

一、基本情况

此次专项检查由局总工室联合建设管理科，统一组织局建管处（安监站）、质监站、城建监察大队等相关职能部门分两个检查小组，共检查在建工程项目73个（其中房建项目48个，市政项目25个），累计建筑面积309.6万平方米，总造价约84.7亿元；涉及施工单位73家，监理单位32家。本次检查主要对全市在建工程参建主体市场行为和队伍管理情况、参建各方落实质量安全主体责任情况、工程建设强制性标准执行情况、施工现场实体质量、安全生产和文明施工情况、以及质量安全技术资料等内容进行抽查。从检查情况来看，受检工程项目基本建设程序履行良好，建筑市场行为进一步规范，参建各方工程质量安全主体责任基本落实，工程质量安全意识不断增强，施工现场质量安全管理措施基本到位，文明施工、扬尘管控工作得到进一步加强，全市建设工程质量安全整体形势稳定受控。检查情况表明，受检的政府投资工程项目质量安全情况总体好于房地产开发项目。

二、存在问题

检查发现，少数项目存在施工现场主要管理人员到岗履职不理想、实名制管理工作未有效落实、现场施工质量安全措施不到位等问题。针对检查发现的质量安全问题和隐患，由相关管理部门出具督促整改通知书，责成有关责任单位进行限期整改。

（一）市场行为和队伍管理方面

1.管理人员考勤方面：个别施工项目部备案管理人员到岗履职情况不理想，项目部主要管理人员纳入实名制考勤工作不到位，个别管理人员平台考勤缺失。

2.实名制管理方面：部分施工单位实名制管理工作落实不到位，个别项目部未建立工资支付保障制度，现场实名制管理台帐资料不完整，民工花名册、身份证、工资发放等信息清单缺失，对工人考勤缺乏专人管理，考勤率低，与实际施工阶段的用工人数偏差较大。部分项目工人工资由银行委托代发，但与实际现场工人数相比比例较低。

（二）工程施工质量方面

1.质量行为和质保资料方面：个别施工单位项目部质量管理人员到岗履职情况少理想，检查日仍有个别项目技术负责人、项目经理、质量员存在缺岗现象；少数项目施工技术资料不规范，工序报验滞后或无验收结论，混凝土浇筑记录部分填写有误且试块留置记录漏填，基础验收报告签证缺失或不全；部分项目住宅通病防治方案针对性较差，无实质性内容；个别项目现场规范、图集配备不齐全，设计变更台帐、见证取样台帐未及时建立等。

2.工程实体质量方面：少数项目混凝土外观质量欠佳，施工缝平整度较差，地库施工缝设置不到位、主体混凝土局部有涨模、二次结构混凝土局部有漏浆，框架柱柱端夹渣，板底混凝土少密实；少数项目框架柱主筋偏位，箍筋弯钩不到位，单砖墙拉结筋设置数量不足，梁钢筋搭接区域和柱加密区钢筋未加密，个别项目偏心梁水平加腋构造钢筋布置方式及位置不到位；个别项目墙体砌筑灰缝少饱满，管线开槽填嵌不密实等。

（三）安全文明施工方面

1.安全行为资料方面：部分项目特种作业人员的进场安全教育、安全技术交底资料不完善；部分项目公司及项目部的安全检查记录不完善，流于形式；部分项目安全防护用品台帐资料不全面，有漏项；部分项目大型起重设备的定期维修保养记录不完善有缺失，个别项目验收记录不齐全。

2.项目实体安全方面：部分项目脚手架连墙件数量不满足规范要求，局部有内档偏大防护不到位现象；操作层的个别部位上建筑垃圾较多未及时清理；部分项目楼层临边、预留洞口部位安全防护设置不到位；个别项目高层消防水源设置未跟上施工进度，个别楼层未配置龙带；个别项目工人安全帽帽扣未扣。

3.现场文明施工方面：部分项目现场主要道路扬尘较多，扬尘管理措施落实不到位；个别项目建筑材料堆放杂乱、建筑垃圾未及时清理；个别项目现场局部有裸土，未作覆盖或绿化处理。

三、处理意见

根据检查情况，经研究，决定对下列存在现场管理人员不到岗、市场行为和队伍管理不到位、质量安全问题比较多的项目责任单位及责任人员予以通报批评，记录不良行为:

1.常熟新城悦欣房地产开发有限公司新建常熟市2019A-005地块住宅用房项目，施工单位：南通通博建设工程有限公司，项目经理：李颖。

2.常熟市鑫宸达房地产开发有限公司新建常熟市2018A—003号地块住宅用房项目1-3#楼、5-12#楼、15、16#楼、17#楼配套用房及门卫，4a#楼垃圾房、开闭所及4b#楼水泵房、13-14#楼配电房、地下车库及人防工程，施工单位：上海明鹏建设集团有限公司，项目经理：蒋剑。

3.常熟市城东碧桂园房地产开发有限公司常熟市2017B-023地块商住项目（7#、9#、11#、12#、15#～23#、门卫、垃圾房、地下车库B、C区及人防）工程，施工单位：浙江中成建工集团有限公司，项目经理：李忠。

4.常熟市金安瑞宸房地产开发有限公司常熟2017A-016号地块住宅项目（1-3#楼、5-9#楼、11-14#楼、17-19#楼、4#楼开闭所、15#楼配电房及垃圾房、16#楼生活水泵房、10#楼配套用房及门卫、地下室及地下人防），施工单位：中兴建设有限公司，项目经理：刘东山。

5.江苏亨通高压海缆有限公司扩建年增产3000公里海底光缆生产项目，施工单位：江苏兴港建设集团有限公司，项目经理：司康。

6.常熟市晟瑞房地产开发有限公司常熟市2017A-012地块市政配套工程，施工单位：苏州通顺荣市政景观建设工程有限公司，项目经理：张彪。

四、下一步工作要求

1.针对本次检查发现的问题，各参建责任单位要采取切实有效措施，全面落实整改。要以此次专项检查为契机，举一反三，积极开展“回头看”检查，杜绝类似问题重复发生。局属相关管理部门要督促责任单位认真整改并加强跟踪检查，严格责任落实，确保整改到位；对涉嫌存在违法违规行为的应及时调查取证，依法严厉查处；对整改工作不落实、整改不到位的责任单位按照有关规定作进一步严肃处理。对于本次检查未抽查到的工程项目，各参建单位要立即开展全面自查自纠，及时消除各类质量安全隐患，确保工程质量和施工安全。

2.各参建责任单位要加强企业内部和项目现场管理，落实企业和人员管理职责，确保相关管理人员足额配备、人证相符、到岗履职。要切实落实《关于进一步加强项目部主要管理人员实名制管理的通知》要求，施工及监理单位要严格落实实名制管理主体责任，健全完善现场实名制考勤管理制度，从严要求项目部主要管理人员切实开展现场考勤。临近年底，工程各参建单位应提前加紧做好年终结算工作、抓紧筹措资金，施工企业特别要提前做好年底资金支付计划，优先保障劳务款的兑付。要积极应对年底清欠维稳压力，切实保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定。

3.各参建责任单位要严格落实工程质量主体责任，切实加强施工现场质量管控。建设单位特别是房产开发单位作为工程建设第一负责人，要切实履行工程质量管理的首要责任，加强督促各参建单位规范质量行为，认真履行各自工作职责。施工单位要建立完善施工现场质量保障体系，严格执行有关法律法规和工程建设强制性标准，强化对工程关键部位、重要工序等环节的质量管理，着力治理和防控工程质量常见问题。要加强工程质量资料的有效管理，确保工程技术资料的真实性、规范性。监理单位要有效落实质量监理职责，通过现场旁站、巡视等监理手段及时发现和处置质量问题，消除质量隐患。各责任主体要进一步重视住宅工程质量管理，全面落实江苏省《住宅工程质量通病控制标准》（DGJ32／J16-2014）要求，逐条研究并对标找差，及时补齐短板，切实提高我市住宅工程质量水平。

4.工程建设各方责任主体及责任人应高度重视施工现场安全生产工作。结合本次专项检查情况，积极开展安全隐患排查工作，重点加强对深基坑、高支模、大型机械设备等危险性较大分部分项的安全检查，强化对建筑施工人员特别是一线作业人员的教育培训和技术交底，逐步消除违章作业、违章指挥等不安全因素。同时，各施工企业要严格按照《常熟市建筑施工扬尘污染防治实施细则》和《关于贯彻落实苏州市住建局<苏州市推进建筑工地治理工作方案>的通知》的要求，全面落实到位施工现场工地围挡公益广告、主道路硬化、车辆冲洗、裸土覆盖等措施，全面推进建筑工地扬尘治理工作。

5.局属相关管理部门要按照工程质量安全提升行动有关要求，继续深入推进工程质量安全提升行动，不断总结推广治理经验，巩固有效做法和措施，建立健全工程质量安全提升长效机制。要积极开展工程质量安全隐患排查治理活动，督促企业贯彻落实《工程质量安全手册》，全面落实工程质量安全主体责任，以规范建筑市场行为、提升工程质量安全水平为工作重点，加强对各类质量安全违法违规行为的查处力度，不断提升施工现场质量安全监管水平，确保我市建设工程质量安全，促进我市建筑业持续健康发展。

常熟市住房和城乡建设局

2019年11月25日

常熟市住房和城乡建设局办公室 2019年11月25日印发